KONCEPČNÍ  ZÁSADY PRO NÁVRH OBYTNÉHO SOUBORU ČI LOKALITY

PRO NOVÉ LOKALITY  BYDLENÍ  S  JIŽ ROZHODNUTOU  LOKALIZACÍ V SÍDLE ( např.dle ÚP)

Struktura zástavby s veřejnými prostory, rozložení funkcí

1. Zónuj od hlavní zastávky MHD – snižuj intenzitu výstavby se vzdáleností od \MHD

2. Místní centrum spíše neumisťuj v těžišti lokality (přitahuje dopravu,  v těžišti čtvrti třeba ano)

3. Vymezuj rozmanité veřejné prostory (je to  nejlepší prevence proti uniformitě a desorientaci)

4. Aktivní občanskou vybavenost umisťuj  prioritně na frekventovaných pěších místech a liniích

5. Občanskou vybavenost navrhuj úměrně lokalitě

6. Nenavrhuj rozsáhlou veřejnou zeleň přímo  u zast .MHD ( cenné pro zástavbu, v hloubi území

a klidné poloze naopak ano)

Dopravní zásady:

7. Rozhodně musíš vyloučit tranzitní dopravu i intenzivní průjezd – je provozní barierou

8. Komplikuj průběh vnitřní dopravní obsluhy –  prevence průjezdu při zkracování a  objížďkách

9. Použij maximum zklidněných území pro dopravu ( obytné zóny,zóny 30)

10. Pěší skelet lokality nadřaď skeletu dopravní obsluhy

11. Komunikace jsou drahé, ty které nic nebo nikoho neobsluhující nemají většinou smysl

12. Rozhodující zastávky MHD musí být v místech koncentrace bydlení a vybavení

Parcelační  zásady obecné:

13. Nabídni rozmanitost  prostorů , forem objektů bydlení i souvisejích velikostí parcel

s přihlédnutím k charakteru prostředí a zástavby (městské, venkovské)

14. Nabídni  urbánní prvky pro dobrou orientaci v lokalitě ( prostor, roh, strom, domin. objekt)

15. Parcelaci  izolovaných rod.domů nenavrhuj s výměrami pod 600 m2

16. Uliční profily s dopravní obsluhou mají svá minima ( dle stavebního zákona)

17. Veřejné prostory měřítkově nepředimenzuj-

přihlédni  k účelu a vnímání proporcí